YC螺旋压榨机

螺旋压榨机主要适用于栅渣的输送、脱水处理，可和格栅除污机、输送机配套使用，把格栅除污机捞取的渣污通过压榨，排除其水份，以缩小渣污体积。

一、YC型螺旋压榨机

概述

YC型螺旋压榨机主要由驱动装置、压榨螺旋、传送管、排放管、耐磨衬条、排水槽等组成。渣物自进料口进入压榨管后被挤压，进入排放管，而废水则被分离后进入排水槽达到分离目的。衬条采用耐磨钢衬条，既耐磨，又耐腐蚀。

压榨筒采用管式结构，强度高，耐挤压，除进出料口外均为密闭运行。

压榨螺旋采用有轴螺旋，叶片为内外圆精加工焊接拉制而成，保证螺距及同心度。

外形示意图

订货所需参数：压榨筒直径    机身长度

WLSY型无轴螺旋输送压榨一体机

概述

常规压榨机压榨部分为30-45°挤压出料，受力较大，限制了压榨筒长度。为了达到输送长度及多料斗进料，用户可选用WLSY型无轴螺旋输送压榨一体机。

性能特点

该压榨机输送压榨壳体采用U型槽式结构，上部封盖板，为增加出料高度，一般为平送出料。

压榨螺旋采用无轴螺旋，下衬耐磨尼龙衬板，增加了输送长度，压榨部分为平送压榨结构。

可同时接受多台格栅出料，输送加压榨一体，减少了动力消耗及设备投资。

外形示意图

订货所需参数：输送压榨槽宽    机身长度